MAZDA CONNECT CMU SOFTWARE UPDATE ANLEITUNG

Nur für 2019 und Höher MAZDA Connnect II

Nur für 2019 und Höher MZD Connect II

Anleitung

1. Schalten Sie die Zündung oder ACC mit dem Startbutton ein.

2. Drücken Sie die Lautstärketaste und halten Sie die gedrückt.

3. Drücken Sie zusätzlich 3-5 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten Musik und              Favoriten.

Der Bildschirm für den Diagnosetest wird angezeigt.

4.Wählen Sie unten auf dem Bildschirm „Service Information“.

5.Wählen Sie unten auf dem Bildschirm „Connected Device Information“.

6.Wählen Sie auf dem Bildschirm unten „CMU“.

7.Überprüfen Sie die CMU-Version in der zweiten Zeile der Liste

CMUsoftwareversion “7000C0A-EU01 _ *****” “7000C0A-4A01 _ ****” für die EU und ADRmarket.

Das Bild zeigt Beispielhaft die CMUsoftware für den Bereich Nordamerika

7G MAZDA CONNECT CMU SOFTWARE UPDATING ANLEITUNG FÜR EUROPA

1. Bereiten Sie einen USB-Stick vor, der die zu installierende CMU Software enthält.

HINWEIS 1: Es ist nicht möglich, CMUsoftware: 7000C0A-EU01 _ ***** in einem Fahrzeug zu installieren, dessen CMUsoftware 7000C0A-4A01 _ ***** aktuell ist und umgekehrt.

HINWEIS 2: Es ist nicht möglich, einen Software Downgrade zu installieren. Es ist nur eine Aktualisierung verfügbar.

2.Entfernen Sie die Navigations-SD-Karte aus dem SD-Kartensteckplatz der Mittelkonsole.

3. Schalten Sie ACC oder die Zündung mit dem Startbutton ein.

HINWEIS:  Achten Sie darauf, dass die Batterie geladen ist, Die Funktion, die das ACC automatisch ausschaltet, ist nicht mit dem 7G MAZDA Connect ausgestattet.

4. Stecken Sie den in Schritt 1 vorbereiteten USB-Speicher in den USB-Port. HINWEIS: Beide USB-Ports sind verfügbar, um den USB-Speicher einzulegen.

5.Drücken Sie die Lautstärketaste und halten Sie die Taste gedrückt.

6. Drücken Sie zusätzlich 3-5 Sekunden lang die Musik- und Favoritentasten, und der Diagnosetest-Bildschirm wird angezeigt.

7.Wählen Sie unten auf dem Bildschirm „Device Program Update“.

8.Wählen Sie unten auf dem Bildschirm „System Update“.

9.Wählen Sie „USB“ und prüfen Sie, ob die Aktualisierungsdatei startet.

10.Wählen Sie unten auf dem Bildschirm „CONNECTIVITY UNIT“.

11.Wählen Sie unten auf dem Bildschirm „OK“ und warten Sie, bis das Laden des Update abgeschlossen ist.

HINWEIS: Bitte NICHT  zwischen Zündung  und ACC OFF wechseln und entfernen Sie NICHT den USB-Stick, bis alle Aktualisierungsdateien installiert wurden.

12.Nachdem der Bildschirm Loding Compledet erscheint, wählen Sie auf dem Bildschirm unten „OK“.

HINWEIS 1: Nach Auswahl von „OK“ wird das System neu gestartet und die Anzeige wird schwarz. Anschließend wird „Überprüfung der Aktualisierungsdatei“ angezeigt. HINWEIS 2: Die Datenaktualisierung startet automatisch nach 10 Sekunden, wenn OK nicht ausgewählt ist.

13.Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

HINWEIS: Das System wird während der Aktualisierung mehrmals neu gestartet.

14.Entfernen Sie den USB-Speicher vom USB-Anschluss.

15. Drücken Sie den großen runden CommandKnopf, um das System neu zu starten.

16. Überprüfen Sie die CMUs-Softwareversion gemäß den obigen Anweisungen.

17.Setzen Sie die Navigations-SD-Karte erneut ein.

MICROPHONE CHECK NACH DEM FIRMWARE UPDATE

1. Drücken Sie 'Talk / Pick-upButton

2. Bestätigen Sie, dass der Befehl voicerecognitionstartscore "Sagen Sie einen Befehl" wiedergegeben wird.

3. Wenn der Befehl nicht wiedergegeben wird, entfernen Sie bitte die Autobatterie (Data-Reset).

Überprüfen Sie die Schritte 1 und 2 erneut.

Ende der Aktualisierung