Mazda
modele po roku 2000

| styk | sygnał |
| --- | --- |
| 1 | głośnik RR- / line out RR- (B) |
| 2 | głośnik RR+ / line out RR+ (B) |
| 3 | głośnik RF- / line out RF- (B) |
| 4 | głośnik RF+ / line out RF+ (B) |
| 5 | głośnik RF- / line out RF- (B) |
| 6 | głośnik RF+ / line out RF+ (B) |
| 7 | głośnik LF- / line out LF- (B) |
| 8 | głośnik LF+ / line out LF+ (B) |
| 9 | masa |
| 10 | ST. SW. |
| 11 | tel. mute |
| 12 | sterowanie wzmacniacza |
| 14 | masa zasilania |
| 15 | (masa) |
| 16 | +12V ACC |
| 17 | CAN L |
| 18 | CAN H |
| 19 | UART 2 (SIG. OUT) |
| 20 | UART 1 (SIG. IN) |
| 21 | SPEED |
| 22 | -ILL |
| 23 | +INS |
| 24 | +12V BATT |

Numeracja umowna. Model radia: Bose 1166 (CR-LM4061K), CR-YM4273KA, 2197 (RT-9418G) i inne. W przypadku modeli z opisem Bose nie ma wyjść głośnikowych ale są wyjścia liniowe symetryczne do wzmacniacza - oznaczone literką B. 

Obok złącza głównego znajduje się jeszcze jedno złącze.

| styk | sygnał (radio z AUX) | sygnał (radio z CDC) |
| --- | --- | --- |
| 1 | wyjście +12V ACC | wyjście +12V ACC |
| 2 | - | - |
| 3 | masa | masa BUS |
| 4 | AUX 2 ON | - |
| 5 | AUX - | masa audio |
| 6 | AUX L+ | Audio In L+ |
| 7 | AUX R+ | Audio In R+ |
| 8 | masa | masa |
| 9 | wyjście +12V BAT | wyjście +12V BAT |
| 10 | - | - |
| 11 | - | BUS |
| 12 | - | - |
| 13 | AUX 1 ON | - |
| 14 | - | Audio In L- |
| 15 | - | Audio In R- |
| 16 | system mute | system mute |

Wygląda na to, że jest dostępne wejście AUX aktywowane tylko poziomem sygnału ale tylko w niektórych wersjach (np. CR-YM4273KA). W innych wersjach jest to złącze pod zewnętrzny zmieniacz CD (np. radio CR-LM4061K czyli Bose 1166).